IPv4 alhálózatokra bontás feladatlap ()

- Töltsd ki a táblázatot!

|  | Decimálisan | Binárisan (nem kötelező) |
| --- | --- | --- |
| SRV1 IP cím | 177.45.72.99 |  |
| Alhálózati maszk | /28 |  |
| Hálózat címe | 177.45.72.96 |  |
| Első kiosztható cím (R1 G0/1) | 177.45.72.97 |  |
| Második kiosztható cím (S1 SVI) | 177.45.72.98 |  |
| Ötödik kiosztható cím (PC0) | 177.45.72.101 |  |
| Szórási cím | 177.45.72.111 |  |
| Utolsó kiosztható cím | 177.45.72.110 |  |

- Töltsd ki a táblázatot!

|  | Decimálisan | Binárisan (nem kötelező) |
| --- | --- | --- |
| Első kiosztható cím (PC1) | 192.168.100.64 |  |
| Alhálózati maszk | /29 |  |
| Hálózat címe | 192.168.100.64 |  |
| Harmadik kiosztható cím (PC2) | 192.168.100.67 |  |
| Szórási cím | 192.168.100.71 |  |
| Utolsó kiosztható cím (R1 G0/2) | 192.168.100.70 |  |
| Utolsó előtti kiosztható cím (S2 SVI) | 192.168.100.69 |  |

- Töltsd ki a táblázatot!

|  | Decimálisan | Binárisan (nem kötelező) |
| --- | --- | --- |
| Hálózat címe | 10.20.30.40 |  |
| Alhálózati maszk | /30 |  |
| Első kiosztható cím (R1 S0/0/0) | 10.20.30.41 |  |
| Utolsó kiosztható cím (R2 S0/0/0) | 10.20.30.42 |  |
| Szórási cím | 10.20.30.43 |  |

- Oszd fel két alhálózatra a következő hálózatot! 
122.133.144.128, alhálózati maszk: /25
Első alhálózat táblázata:

|  | Decimálisan | Binárisan (nem kötelező) |
| --- | --- | --- |
| Alhálózati maszk |  |  |
| Hálózat címe |  |  |
| Első kiosztható cím R2 G0/1 |  |  |
| Szórási cím |  |  |
| Utolsó kiosztható cím |  |  |

- Második alhálózat táblázata:

|  | Decimálisan | Binárisan (nem kötelező) |
| --- | --- | --- |
| Alhálózati maszk |  |  |
| Hálózat címe |  |  |
| Első kiosztható cím R2 G0/2 |  |  |
| Szórási cím |  |  |
| Utolsó kiosztható cím |  |  |